VLT Carioca – Preguntas ALAMYS

- ¿Modelo y fabricante del tren de rodaje?

Metro de Santiago (SC): El fabricante del bogie y sus partes es Alstom. Rodamientos y cajas de rodamientos de marca FAG y SKF.

- ¿Qué tolerancias de diámetro utiliza para el mecanizado de ruedas?

  - Diferencia de diámetro entre 2 ruedas de un mismo eje (bogie motor);

SC: Se acepta 0,5 milímetros después del retorneado

  - Diferencia de diámetro entre 2 ruedas con 2 ejes en el mismo bogie (bogie de motor). Diferencias de diámetro en el mismo bogie;

SC: 1 milímetro

  - Diferencia de diámetro entre 2 ruedas con 2 ejes en diferentes bogies (bogie de motor). Diferencias de diámetro entre bogies distintos.

SC: 2 milímetros

  - Diferencia de diámetro entre 2 ruedas de un mismo eje (bogie portador):

SC: 0,5 milímetros

  - Diferencia de diámetro entre 2 ruedas con 2 ejes en el mismo bogie (bogie portador)

SC: 1 milímetro

- ¿A qué frecuencia / kilometraje realiza el mecanizado / retocado de ruedas?

SC: Cada 70.000 kilómetros

- ¿Alguna vez ha experimentado una falla en el sistema de frenos y tracción con un síntoma de freno eléctrico retrasado debido a diferencias en el diámetro de las ruedas?

SC: No se han experimentado fallas relacionadas debido a las diferencias de diámetro

- ¿Alguna vez ha experimentado otros tipos de fallas en el sistema de tracción después del mecanizado de la rueda y el calce del bogie? En caso afirmativo, ¿cuál fue el diagnóstico de la falla?

SC: No. Una vez mecanizadas las ruedas no han existido problemas de tracción